# 모델 1 학습 및 검증 결과: 시계열 특징 + Isolation Forest

## 핵심 요약

판정 성능: 검증 데이터에서 F1-score 0.96. 이상 13개 중 12개를 탐지하고, 정상 208개 중 오경보는 0개였다.

오경보: 정상 상태 A(176개)와 정상 운전 변화인 상태 B(32개) 모두에서 오경보가 발생하지 않았다.

미탐지: 이상 윈도 1개(WindowID 1048)를 놓쳐, 이상 구간 7개 중 6개에서 경보가 울렸다.

이상 확률: 확률 보정을 개선하여 이상 윈도는 약 96~99%, 정상 윈도는 거의 0%로 나타나며, Brier 점수가 약 6~11배 개선되었다.

특징 묶음 선택: F1(7개)과 F2(5개)의 판정 결과가 같아, 규칙에 따라 입력 변수가 적은 IF_F2를 선택하였다. 단, F2는 정상과 기준선 사이의 여유가 작다.

※ 모든 결과는 검증 데이터 기준이며, 확률 보정과 기준선 결정에 같은 데이터를 사용하였으므로 실제보다 좋게 나타났을 수 있다. 최종 성능은 테스트 데이터로 확인한다.

## 1. 모델과 데이터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 | Isolation Forest (나무 300개, 난수 시드 42, 나머지 기본값) |
| 입력 | F1: AI2_kurt, AI2_period8, ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI2, AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms (7개) F2: ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI2, AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms (5개, 전류 파형 특징 제외) |
| 학습 데이터 | 정상 623개 (상태 A 531, 상태 B 92) |
| 검증 데이터 | 221개 (상태 A 176, 상태 B 32, 이상 13 / 이상 구간 7개) |
| 이상 점수 | Isolation Forest의 고립 점수 (클수록 이상) |
| 확률 보정 | 학습 정상 점수로 표준화한 뒤 검증 데이터로 로지스틱 회귀 |
| 기준선 | 검증 데이터에서 F1-score가 최대인 확률 (동점이면 높은 쪽) |

표 1. 모델과 데이터

## 2. 평가 지표 결과

노란색으로 표시한 행은 모델 선택 기준(① F1-score, ② B 오경보율, ③ 입력 변수 개수 또는 추론 시간)이다.

| 지표 | IF_F1 | IF_F2 | 의미와 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-score | 0.960 | 0.960 | 정밀도와 재현율의 균형. 두 묶음 동일 |
| B 오경보율 | 0.000 (0/32) | 0.000 (0/32) | 정상 운전 변화를 이상으로 착각하지 않음 |
| 입력 변수 개수 | 7 | 5 | 같은 알고리즘 비교 시 ③의 기준 |
| A 오경보율 | 0.000 (0/176) | 0.000 (0/176) | 평상 운전에서 헛경보 없음 |
| 이상 미탐지율 | 0.077 (1/13) | 0.077 (1/13) | 이상 13개 중 1개를 놓침 |
| 정밀도 | 1.000 | 1.000 | 이상으로 판정한 12개가 모두 실제 이상 |
| 재현율 | 0.923 | 0.923 | 실제 이상 13개 중 12개 탐지 |
| MCC | 0.958 | 0.958 | 정상의 정답까지 포함한 종합 지표로도 매우 높음 |
| PR-AUC | 0.990 | 0.933 | 기준선과 무관한 구분 능력. F1이 더 높음 |
| Brier 점수 | 0.0044 | 0.0089 | 확률의 정확도 (작을수록 좋음). F1이 더 정확 |
| 이상 구간 탐지율 | 0.857 (6/7) | 0.857 (6/7) | 이상 구간 7개 중 6개에서 경보 |
| 시간당 오경보 수 | 0 | 0 | 검증 정상 데이터 약 5.5분 동안 헛경보 없음 |
| 윈도당 추론 시간 | 0.1105ms | 0.1099ms | 두 묶음 사실상 동일 |
| 학습 시간 | 0.38초 | 0.41초 | 두 묶음 모두 1초 미만 |

표 2. 검증 데이터 평가 지표 (괄호 안은 개수)

### 2.1 판정 결과 (혼동행렬)

|  | 판정: 정상 | 판정: 이상 |
| --- | --- | --- |
| 실제: 정상 A (176) | 176 | 0 |
| 실제: 정상 B (32) | 32 | 0 |
| 실제: 이상 (13) | 1 (미탐지) | 12 |

표 3. 판정 결과 (IF_F1과 IF_F2 동일)

두 묶음 모두 정상 208개를 모두 정상으로 판정하였고, 이상 13개 중 12개를 이상으로 판정하였다. 오판은 이상 윈도 1개의 미탐지뿐이다.

### 2.2 오판 지표의 해석

정상 상태 B의 오경보가 없었다. Isolation Forest는 드문 데이터일수록 이상 점수가 높아지므로, 학습 데이터의 약 15%인 상태 B에서 오경보가 생길 수 있다고 우려하였다. 그러나 B의 이상 점수는 오히려 A보다 낮아(평균 0.469 대 0.486) 이 우려는 나타나지 않았다.

미탐지 1개는 구간 하나 전체였다. 놓친 윈도 1048은 이상 구간 X_3의 유일한 윈도여서, 이 구간에서는 경보가 한 번도 울리지 않았다. 이 윈도의 이상 점수는 정상 윈도 중 가장 높은 점수(윈도 629)보다 낮아, 오경보 없이 이 윈도만 잡아낼 수 있는 기준선은 존재하지 않는다.

## 3. 확률 보정의 개선

초기 결과에서는 이상 점수로는 정상과 이상이 뚜렷이 구분되었으나, 이상 확률로 변환하면 확실한 이상도 약 10%로 나타났다. 기준선(9.4%)을 넘은 12개 윈도가 모두 실제 이상이었으므로, 확률이 실제보다 크게 낮게 표현된 것이다. 원인은 확률 보정에 쓰인 로지스틱 회귀의 규제가, 좁은 범위(약 0.4~0.75)에 분포한 이상 점수에 작용하여 확률 곡선이 충분히 가팔라지지 못한 데 있었다. 이에 학습 정상 데이터의 점수를 기준으로 표준화한 뒤 보정하도록 수정하였다. 표준화는 점수의 순서를 바꾸지 않으므로 판정 결과는 동일하게 유지되었다.

| 구분 (IF_F1) | 수정 전 | 수정 후 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 A 이상 확률 (중앙값 / 최대) | 약 5.5% / 7.8% | 0.1% / 22.7% | 정상은 0% 가까이로 |
| 정상 B 이상 확률 (중앙값 / 최대) | 약 5.2% / 7.0% | 0.0% / 5.0% | 정상은 0% 가까이로 |
| 이상 확률 (중앙값) | 약 10.6% | 98.8% | 이상은 100% 가까이로 |
| 기준선 | 9.4% | 90.2% | 의미 있는 값으로 |
| Brier 점수 | 0.0505 | 0.0044 | 약 11배 개선 |

표 4. 확률 보정 수정 전후 비교 (IF_F1)

IF_F2도 Brier 점수가 0.0509에서 0.0089로 약 6배 개선되었다. 이제 "이상 확률 90% 이상이면 경보"와 같이 작업자가 이해할 수 있는 형태로 결과를 제시할 수 있다.

## 4. 추론 시간 측정의 개선

초기 측정에서는 특징이 더 적은 F2가 오히려 느리게 측정되어(0.179ms 대 0.138ms), 같은 알고리즘끼리의 추론 시간 차이가 측정 오차에 좌우됨을 확인하였다. 준비 실행 후 20회 반복 측정하도록 개선한 결과 두 값은 0.1105ms와 0.1099ms로 사실상 같아졌다. 이에 같은 알고리즘끼리는 입력 변수 개수로, 종류가 다른 모델끼리는 추론 시간으로 선택 기준 ③을 판단하도록 하였다.

|  | 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| IF_F1 추론 시간 | 0.138ms | 0.1105ms |
| IF_F2 추론 시간 | 0.179ms | 0.1099ms |
| 선택 기준 ③ | 추론 시간 → IF_F1 (측정 오차로 결정) | 입력 변수 개수 → IF_F2 |

표 5. 추론 시간 측정과 선택 기준 ③의 개선

## 5. F1과 F2의 선택

| 단계 | 적용 | 남은 후보 |
| --- | --- | --- |
| ① | F1-score 최고 0.960에서 0.05 이내 | IF_F1, IF_F2 |
| ② | B 오경보율 최저 0.000에서 B 윈도 1개(0.031) 이내 | IF_F1, IF_F2 |
| ③ | 같은 알고리즘 → 입력 변수가 가장 적은 모델 | IF_F2 (5개) 선택 |

표 6. 선택 규칙의 적용

두 묶음의 판정 결과가 같다는 것은, 측정 조건 차이가 의심되는 전류 파형 특징을 제외해도 같은 판정이 가능하다는 의미로, 모델의 성능이 이 특징에만 의존하지 않음을 보여준다.

다만 정상과 기준선 사이의 여유에는 차이가 있다. IF_F1은 기준선(90.2%)과 정상의 최대 확률(22.7%) 사이 간격이 크지만, IF_F2는 기준선(48.6%)과 정상의 최대 확률(44.2%)이 매우 가깝다. 상태 B의 최대 확률도 IF_F1은 5.0%, IF_F2는 24.1%이다. 이는 PR-AUC의 차이(0.990 대 0.933)와 같은 맥락으로, 전류 파형 특징이 정상과 이상, 특히 상태 B와 이상 사이의 간격을 넓히는 역할을 함을 의미한다. 따라서 IF_F2는 새로운 데이터에서 오경보가 발생할 위험이 IF_F1보다 크다. 선택 규칙은 사전에 정한 대로 적용하되, 이 차이는 테스트 단계에서 두 묶음을 모두 평가하여 확인한다.

## 6. 주요 오판 사례

| 윈도 | 실제 | IF_F1 확률 | IF_F2 확률 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1048 (X_3) | 이상 | 7.0% | 0.2% | 미탐지. 이상 구간 X_3의 유일한 윈도 |
| 629 | 정상 A | 22.7% | 44.2% | 정상 중 이상 확률이 가장 높음. IF_F2에서는 기준선에 근접 |

표 7. 주요 오판 및 경계 사례

두 윈도는 오판 분석의 출발점이다. 윈도 1048이 이상임에도 정상처럼 보인 원인과, 윈도 629가 정상임에도 이상에 가깝게 평가된 원인을 특징값을 통해 분석하여 오경보 개선과 미탐지·오경보 조건 분석에 활용한다.

## 7. 해석 시 유의사항

첫째, 확률 보정과 기준선을 검증 데이터로 정하고 같은 데이터로 평가하였으므로 검증 성능은 실제보다 좋게 나타날 수 있다. 둘째, 검증 데이터의 이상은 13개(7개 구간), 상태 B는 32개, 정상 전체는 약 5.5분 분량으로 적어, 이상 윈도 1개가 재현율을 약 7.7%p, B 윈도 1개가 B 오경보율을 약 3.1%p 변화시킨다. 셋째, 이상 확률이 99% 가까이 나타나지만 13개의 이상으로 보정한 결과이므로 확신이 과하게 표현되었을 수 있다. 최종 성능과 신뢰구간은 모든 모델의 개선과 앙상블, 최종 선택이 끝난 뒤 테스트 데이터로 평가한다.