# 모델 2 학습 및 검증 결과: 소형 LSTM-Autoencoder

## 핵심 요약

판정 성능: 검증 데이터에서 F1-score 0.917. 이상 13개 중 11개를 탐지하고, 정상 208개 중 오경보는 0개였다.

오경보: 정상 상태 A(176개)와 정상 운전 변화인 상태 B(32개) 모두에서 오경보가 발생하지 않았다.

미탐지: 이상 윈도 2개(1048, 1051)를 놓쳤으며, 이상 구간 7개 중 6개에서 경보가 울렸다.

학습 수렴: 최대 학습 횟수를 300회에서 1,000회로 늘려 조기 종료(440회, 최적 420회)가 작동하도록 하였고, 그 결과 F1-score가 0.870에서 0.917로 향상되었다.

Isolation Forest와의 관계: 두 모델 모두 윈도 1048을 놓쳤으나, 1051은 Isolation Forest만 탐지하는 등 오판 윈도가 일부 달라 앙상블에서 서로 보완할 가능성이 있다.

※ 모든 결과는 검증 데이터 기준이며, 확률 보정과 기준선 결정에 같은 데이터를 사용하였으므로 실제보다 좋게 나타났을 수 있다. 최종 성능은 테스트 데이터로 확인한다.

## 1. 모델과 데이터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 | 소형 LSTM-Autoencoder: 인코더 LSTM(16) → 압축(8) → 디코더 LSTM(16) → 출력, 파라미터 3,851개 |
| 입력 | 원신호 3채널 (상부 진동, 하부 진동, 전류)의 16시점 값 = 윈도당 48개 |
| 스케일링 | 변수마다 학습 정상 데이터의 평균·표준편차로 표준화 |
| 학습 설정 | Adam(학습률 0.001), 묶음 크기 32, 손실 함수 평균 제곱 오차, 난수 시드 42 |
| 조기 종료 | 검증 정상 윈도의 복원 오차가 20회 연속 개선되지 않으면 종료하고 최적 시점으로 복원 |
| 학습 데이터 | 정상 623개 (상태 A 531, 상태 B 92) |
| 검증 데이터 | 221개 (상태 A 176, 상태 B 32, 이상 13 / 이상 구간 7개) |
| 이상 점수 | 윈도의 복원 오차 (48개 값의 평균 제곱 오차, 클수록 이상) |
| 확률 보정·기준선 | 공통 평가 모듈 (학습 정상 오차로 표준화 후 로지스틱 회귀, 검증 F1-score 최대 기준선) |

표 1. 모델과 데이터

입력 윈도는 Isolation Forest와 동일한 전처리와 데이터 분할로 추출하였으며, 원신호로 다시 계산한 RMS가 Isolation Forest의 특징값과 일치(최대 차이 6.5×10⁻⁶)하여 두 모델이 같은 윈도로 평가됨을 확인하였다.

## 2. 학습 과정

### 2.1 학습 수렴 문제와 조치

| 항목 | 1차 (최대 300회) | 2차 (최대 1,000회) |
| --- | --- | --- |
| 학습 종료 | 300회 (최대 횟수에서 강제 종료) | 440회 (조기 종료 작동) |
| 최적 시점 | 300회 (마지막) | 420회 |
| 검증 정상 오차 | 0.3627 | 0.3268 |
| 학습 시간 | 52초 | 77초 |

표 2. 학습 수렴 비교

1차 학습에서는 최대 학습 횟수(300회)까지 검증 정상 오차가 계속 감소하여(200회 0.4215 → 300회 0.3627) 조기 종료가 작동하지 않았다. 학습이 수렴하지 않은 상태로 판단하여 최대 학습 횟수를 1,000회로 늘렸으며, 학습 종료 시점은 조기 종료 기준으로 결정되도록 하였다. 이 판단에는 검증 데이터의 정상 윈도 오차만 사용하였고 이상 데이터의 성적은 사용하지 않았다.

### 2.2 학습 곡선

그림 1. LSTM-Autoencoder 학습 곡선 (2차)

학습 오차와 검증 정상 오차가 비슷한 간격을 유지하며 함께 감소하였고, 300회 이후 기울기가 완만해지며 수렴하였다. 학습 오차만 줄고 검증 오차가 증가하는 과적합의 징후는 나타나지 않았다.

## 3. 평가 지표 결과

노란색으로 표시한 행은 모델 선택 기준이다. 다른 종류의 모델과 비교할 때 기준 ③은 윈도당 추론 시간이다.

| 지표 | 1차 | 2차 (최종) | 의미와 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-score | 0.870 | 0.917 | 수렴 후 향상 |
| B 오경보율 | 0.000 (0/32) | 0.000 (0/32) | 정상 운전 변화를 이상으로 착각하지 않음 |
| 윈도당 추론 시간 | 0.034ms | 0.030ms | 윈도를 묶어 계산하여 빠름 |
| A 오경보율 | 0.000 (0/176) | 0.000 (0/176) | 평상 운전에서 헛경보 없음 |
| 이상 미탐지율 | 0.231 (3/13) | 0.154 (2/13) | 미탐지 1개 감소 |
| 정밀도 | 1.000 | 1.000 | 이상으로 판정한 것이 모두 실제 이상 |
| 재현율 | 0.769 | 0.846 | 실제 이상 13개 중 11개 탐지 |
| MCC | 0.871 | 0.916 | 종합 지표도 향상 |
| PR-AUC | 0.928 | 0.935 | 기준선과 무관한 구분 능력 향상 |
| Brier 점수 | 0.0154 | 0.0117 | 확률의 정확도 향상 |
| 이상 구간 탐지율 | 0.714 (5/7) | 0.857 (6/7) | 이상 구간 1개 추가 탐지 |
| 시간당 오경보 수 | 0 | 0 | 검증 정상 데이터 약 5.5분 동안 헛경보 없음 |
| 학습 시간 | 52초 | 77초 | Isolation Forest(약 0.4초)보다 훨씬 김 |

표 3. 검증 데이터 평가 지표 (괄호 안은 개수)

### 3.1 판정 결과 (혼동행렬)

|  | 판정: 정상 | 판정: 이상 |
| --- | --- | --- |
| 실제: 정상 A (176) | 176 | 0 |
| 실제: 정상 B (32) | 32 | 0 |
| 실제: 이상 (13) | 2 (미탐지) | 11 |

표 4. 판정 결과 (2차)

기준선(이상 확률)은 43.4%로 정해졌다. 이상 확률의 중앙값은 정상 A 0.4%, 정상 B 0.2%, 이상 약 100%로 정상과 이상이 뚜렷하게 구분되었다.

## 4. 오판 분석 (Isolation Forest와 비교)

| 윈도 | 구간 | LSTM-AE 확률 | LSTM-AE | IF_F2 확률 | IF_F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1048 | X_3 | 2.9% | 미탐지 | 0.2% | 미탐지 |
| 1051 | X_6 | 5.1% | 미탐지 | 60.0% | 탐지 |
| 1055 | X_8 | 43.4% | 탐지 | 68.6% | 탐지 |

표 5. 이상 확률이 낮은 이상 윈도의 비교

윈도 1048은 두 모델 모두 탐지하지 못하였다. 특징값으로도 원신호로도 정상과 비슷하게 보이는 윈도로, 이상 구간 X_3의 유일한 윈도여서 이 구간 전체가 미탐지되었다. 미탐지 조건 분석의 핵심 대상이다.

윈도 1051은 Isolation Forest만 탐지하였다. 같은 구간 X_6의 다른 윈도는 탐지되어 구간 단위로는 경보가 울렸다.

윈도 1055는 1차 학습에서는 미탐지였으나 2차 학습에서 탐지되어 구간 X_8도 탐지되었다. 다만 이상 확률(43.4%)이 기준선과 같은 값으로, 경계에서 아슬아슬하게 탐지된 사례이다.

정상 윈도 중 이상 확률이 가장 높은 윈도는 677(상태 A, 39.6%)로, Isolation Forest의 629와 달랐다. 두 모델이 미탐지와 경계 사례에서 서로 다른 윈도를 보인다는 점은 앙상블에서 서로의 오판을 보완할 가능성을 시사한다.

## 5. Isolation Forest와의 비교 (중간 점검)

| 선택 단계 | IF_F2 | LSTM-AE | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① F1-score | 0.960 | 0.917 | 차이 0.043, 0.05 이내이므로 둘 다 후보 |
| ② B 오경보율 | 0.000 | 0.000 | 둘 다 후보 |
| ③ 추론 시간 | 0.110ms | 0.030ms | 다른 종류의 모델 → 추론 시간이 짧은 LSTM-AE |

표 6. 사전에 정한 선택 규칙의 중간 적용 (최종 비교 아님)

두 모델에 사전에 정한 선택 규칙을 적용하면 LSTM-Autoencoder가 선택된다. 미탐지가 1개 더 많지만 그 차이(윈도 1개)는 사전에 정한 기준상 우연과 구분할 수 없는 수준이며, 추론 시간은 약 4배 짧다. 다만 학습 시간은 LSTM-Autoencoder(77초)가 Isolation Forest(약 0.4초)보다 훨씬 길다. 현장에서는 판정이 수시로 이루어지고 재학습은 드물게 이루어지므로, 추론 시간을 선택 기준으로 삼은 것은 합리적이라고 판단하였다. 최종 선택은 세 번째 모델과 앙상블을 포함한 비교에서 결정한다.

## 6. 생성 파일

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| model_LSTM_AE.pt | 학습된 모델의 가중치 |
| model_LSTM_AE_meta.joblib | 스케일링 기준, 확률 보정기, 기준선, 모델 설정 (가중치 파일과 함께 사용) |
| val_predictions_LSTM_AE.csv | 검증 윈도별 이상 점수, 이상 확률, 예측 |
| loss_history_LSTM_AE.csv | 학습 횟수별 학습 오차와 검증 정상 오차 |
| fig_loss_LSTM_AE.png | 학습 곡선 그림 |
| results/LSTM_AE.json | 모델 비교용 검증 결과 (공통 형식) |

표 7. 생성 파일

## 7. 해석 시 유의사항

첫째, 확률 보정과 기준선을 검증 데이터로 정하고 같은 데이터로 평가하였으므로 검증 성능은 실제보다 좋게 나타날 수 있다. 둘째, 검증 데이터의 이상은 13개(7개 구간)로 적어, 이상 윈도 1개가 재현율을 약 7.7%p 변화시킨다. 셋째, 신경망은 난수를 고정하였으나 컴퓨터 환경에 따라 결과가 조금 달라질 수 있다. 넷째, 추론 시간은 측정한 컴퓨터의 성능에 따라 달라지므로, 모델 간 비교는 같은 컴퓨터에서 측정한 값으로 한다. 최종 성능과 신뢰구간은 모든 모델의 개선과 앙상블, 최종 선택이 끝난 뒤 테스트 데이터로 평가한다.