# 데이터 분할

## 1. 분할 방식

모델의 학습, 모델 비교 및 판정 기준 결정, 최종 성능 평가에 서로 다른 데이터를 사용하기 위해 전처리된 윈도를 학습·검증·테스트 데이터로 분할하였다. 주최 측에서 별도의 테스트 데이터를 제공하지 않았으므로, 제공된 데이터의 일부를 테스트 데이터로 지정하여 모든 결정이 끝난 뒤 한 번만 평가에 사용하였다. 테스트 데이터에 대한 예측 결과는 제출용 예측결과 파일로 저장한다.

| 데이터 | 구성 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 학습 | 정상 윈도만 | 모델이 정상 상태의 패턴을 학습 |
| 검증 | 정상 + 이상 윈도 | 특징 선택, 모델 비교, 확률 보정, 판정 기준(임계값) 결정 |
| 테스트 | 정상 + 이상 윈도 | 최종 모델의 성능 평가 (1회), 예측결과 파일 생성 |

표 1. 데이터의 용도

## 2. 분할 원칙

시간 순서에 따른 분할: 실제 운전 환경에서 모델은 과거 데이터로 학습하여 이후 데이터를 판정한다. 무작위로 분할하면 시간상 인접하여 서로 유사한 윈도가 학습과 평가에 동시에 포함되어 성능이 과대평가될 수 있으므로, 시간 순서에 따라 분할하였다.

구간 단위 분할: 같은 연속 구간에서 생성된 윈도는 같은 시점의 설비 상태를 담고 있어 서로 유사하다. 이들이 서로 다른 데이터셋에 나뉘면 정보가 누수되므로, 하나의 구간은 하나의 데이터셋에만 포함되도록 구간 단위로 분할하였다.

운전 상태별 분할: 정상 운전 상태 B는 정상 데이터의 후반부(전체의 약 78~93% 위치)에 집중되어 있어, 정상 데이터 전체를 시간순으로 분할하면 B가 학습 데이터에 포함되지 않는다. 이 경우 모델이 B를 학습하지 못해 정상 운전 변화를 이상으로 오판하게 된다. 이에 상태 A와 B를 각각 시간순으로 분할하여, 모든 데이터셋에 두 운전 상태가 포함되도록 하였다.

이상 데이터의 배분: 모델은 정상 데이터만으로 학습하므로 이상 데이터는 학습에 사용하지 않고 검증과 테스트에 절반씩 배분하였다. 이상 데이터를 세 데이터셋에 나누면 검증과 테스트에 포함되는 이상 사례가 지나치게 적어지기 때문이다.

| 구분 | 학습 | 검증 | 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정상 상태 A | 60% | 20% | 20% |
| 정상 상태 B | 60% | 20% | 20% |
| 이상 | 0% | 50% | 50% |

표 2. 분할 비율 (각 상태 안에서 시간순)

## 3. 분할 절차

| 순서 | 처리 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 데이터 불러오기 | 전처리 결과(정상 1,043개, 이상 28개 윈도) 불러오기 |
| ② | 운전 상태 부여 | 윈도의 시작 원본인덱스가 15,630~18,678이면 B, 그 외 정상은 A, 이상 데이터는 이상으로 표시 (운전 상태 분석 결과) |
| ③ | 구간 식별 | 정상과 이상의 구간 번호가 겹치지 않도록 구간 식별자 부여, 한 구간 안에서 상태가 섞이지 않음을 확인 |
| ④ | 시간순 정렬 | 상태별로 구간을 시작 시각 순으로 정렬 |
| ⑤ | 용도 결정 | 윈도 수의 누적 비율에 따라 앞에서부터 학습·검증·테스트로 지정 (구간 단위) |
| ⑥ | 확인 및 저장 | 상태별·용도별 윈도 수, 구간 수, 시간 범위 확인 후 저장 |

표 3. 분할 절차

## 4. 분할 결과

| 상태 | 용도 | 윈도 수 | 구간 수 | 시작 시각 | 끝 시각 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 학습 | 531 | 236 | 07-12 00:00:00 | 07-12 00:37:45 |
| A | 검증 | 176 | 83 | 07-12 00:37:49 | 07-12 00:50:59 |
| A | 테스트 | 180 | 84 | 07-12 00:51:03 | 07-12 01:16:53 |
| B | 학습 | 92 | 40 | 07-12 00:59:53 | 07-12 01:06:36 |
| B | 검증 | 32 | 14 | 07-12 01:06:41 | 07-12 01:08:51 |
| B | 테스트 | 32 | 16 | 07-12 01:08:57 | 07-12 01:11:30 |
| 이상 | 검증 | 13 | 7 | 07-17 10:51:16 | 07-17 10:52:12 |
| 이상 | 테스트 | 15 | 7 | 07-17 10:52:38 | 07-17 10:53:34 |

표 4. 상태별·용도별 분할 결과 (시각은 윈도 시작 시각 기준)

| 상태 | 학습 | 검증 | 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.599 | 0.198 | 0.203 |
| B | 0.590 | 0.205 | 0.205 |
| 이상 | 0.000 | 0.464 | 0.536 |

표 5. 상태별 용도 비율

| 용도 | A | B | 이상 | 합계 | 이상 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 학습 | 531 | 92 | 0 | 623 | 0% |
| 검증 | 176 | 32 | 13 | 221 | 5.9% |
| 테스트 | 180 | 32 | 15 | 227 | 6.6% |

표 6. 용도별 구성

구간 단위로 분할하였기 때문에 비율은 계획과 정확히 일치하지 않으나, 차이는 1~4%p 이내였다. 이상 구간 14개는 검증과 테스트에 7개씩 균등하게 배정되었다. 모든 데이터셋에 운전 상태 B가 포함되어, 학습 시 B를 정상으로 학습하고 검증과 테스트에서 B에 대한 오경보를 평가할 수 있다. 각 상태 안에서는 학습, 검증, 테스트 데이터의 시간 범위가 겹치지 않고 순서대로 이어진다.

## 5. 한계

상태를 넘어선 시간 순서: 상태별로 분할하였기 때문에, A의 테스트 데이터 일부(00:51~00:59)가 B의 학습 데이터(00:59~01:06)보다 시간상 앞선다. 따라서 상태를 넘어선 엄밀한 시간 순서는 보장되지 않는다. 다만 B의 학습 데이터는 A와 운전 상태가 달라 A 테스트 윈도의 정보를 직접 포함하지 않으므로 영향은 제한적이라고 판단하였다. 또한 A의 테스트 데이터에는 B로 전환되기 직전(00:51~00:59)과 B에서 복귀한 직후(01:11~01:16)가 포함되어, 상태 전환 전후의 판정 결과를 확인할 수 있다.

적은 이상 데이터: 테스트 데이터의 이상 윈도는 15개로, 윈도 1개의 판정 결과에 따라 재현율이 약 6.7%p 변동한다. 또한 검증과 테스트 모두 이상 윈도의 비율이 약 6%로 불균형하다. 이에 테스트 성능에는 부트스트랩 신뢰구간을 함께 제시하고, 정확도 대신 F1-score 등 이상 클래스 중심의 지표로 평가한다.

단일 분할: 데이터를 한 번만 분할하므로, 어떤 구간이 테스트 데이터에 포함되는지에 따라 결과가 달라질 수 있다. 분할 결과는 시간 순서에 따라 결정되어 무작위성이 없으므로, 동일한 코드로 언제나 같은 분할이 재현된다.