특징 선택: 모델 입력 변수의 확정

1. 목적

앞선 특징 분석에서는 전체 데이터(정상 1,043개, 이상 28개 윈도)에 선정 규칙을 적용하여 데이터의 특성을 확인하였다(사전 분석). 그러나 이 결과를 그대로 모델에 사용하면, 변수를 고르는 과정에서 테스트 데이터의 이상 사례를 이미 참고한 것이 되어 테스트 성능이 과대평가된다. 따라서 모델 입력 변수는 데이터 분할 이후 학습 데이터와 검증 데이터만으로 같은 규칙을 다시 적용하여 확정하였으며, 테스트 데이터는 이 단계에서 사용하지 않았다.

| 구분 | 정상 상태 A | 정상 상태 B | 이상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 윈도 수 | 707 (학습 531 + 검증 176) | 124 (학습 92 + 검증 32) | 13 (검증, 7개 구간) |

표 1. 특징 선택에 사용한 데이터

2. 선정 규칙

| 단계 | 규칙 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| ① 구분력 | 이상–정상 A, 이상–정상 B의 AUC가 모두 0.7 이상 | 두 정상 상태 모두로부터 이상을 구분하는 변수만 선택 |
| ② 중복 정리 | ①을 통과한 변수 중 같은 센서의 특징끼리 정상 데이터 순위상관이 0.9 이상이면 하나의 묶음으로 보고 대표 하나만 유지. 대표는 최소 구분력이 가장 높은 변수로 하되, ③의 대상 변수가 속한 묶음은 그 변수를 대표로 함 | 같은 정보의 중복 반영 방지 |
| ③ 관계 유지 | AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms는 ①과 무관하게 유지 | 센서 간 관계(부하 대비 진동)를 모델이 학습하도록 함 |

표 2. 특징 선정 규칙

②의 단서 조항(③의 대상 변수가 속한 묶음은 그 변수를 대표로 함)은 본 단계에서 보완한 것이다. 보완 이유는 4.2절에 기술하였다.

3. 선정 결과

3.1 변수별 구분력과 선정 여부

후보 31개 변수에 대해 학습·검증 데이터로 계산한 구분력과 선정 결과는 표 3과 같다. ①을 통과한 변수는 13개이며, ②의 중복 정리와 ③의 관계 유지를 거쳐 최종 7개가 선정되었다.

| 변수 | 센서 | 이상 vs A | 이상 vs B | B vs A (참고) | 최소 구분력 | ① | 묶음 | 최종 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI2_kurt | AI2 | 1.000 | 1.000 | 0.935 | 1.000 | 통과 | 1 | 선택 |
| AI2_period8 | AI2 | 1.000 | 1.000 | 0.536 | 1.000 | 통과 | 2 | 선택 |
| ratio_AI1_AI2 | 관계 | 0.964 | 1.000 | 0.916 | 0.964 | 통과 | 3 | 선택 |
| ratio_AI0_AI2 | 관계 | 0.956 | 0.990 | 0.784 | 0.956 | 통과 | 4 | 선택 |
| AI0_rms | AI0 | 0.892 | 1.000 | 0.933 | 0.892 | 통과 | 5 | 선택 (③ 대상) |
| AI1_rms | AI1 | 0.854 | 1.000 | 0.905 | 0.854 | 통과 | 6 | 선택 (③ 대상) |
| AI2_rms | AI2 | 0.579 | 0.701 | 0.707 | 0.579 | 탈락 | – | 선택 (③ 관계 유지) |
| AI2_crest | AI2 | 0.986 | 1.000 | 0.856 | 0.986 | 통과 | 1 | 중복 (AI2_kurt) |
| AI0_peak | AI0 | 0.881 | 1.000 | 0.947 | 0.881 | 통과 | 5 | 중복 (AI0_rms) |
| AI1_peak | AI1 | 0.863 | 1.000 | 0.898 | 0.863 | 통과 | 6 | 중복 (AI1_rms) |
| AI0_p2p | AI0 | 0.768 | 0.830 | 0.923 | 0.768 | 통과 | 5 | 중복 (AI0_rms) |
| AI1_p2p | AI1 | 0.758 | 0.923 | 0.897 | 0.758 | 통과 | 6 | 중복 (AI1_rms) |
| AI0_std | AI0 | 0.747 | 0.803 | 0.911 | 0.747 | 통과 | 5 | 중복 (AI0_rms) |
| AI1_std | AI1 | 0.746 | 0.923 | 0.894 | 0.746 | 통과 | 6 | 중복 (AI1_rms) |
| AI1_kurt | AI1 | 0.762 | 0.660 | 0.701 | 0.660 | 탈락 | – | – |
| corr_AI0_AI1 | 관계 | 0.910 | 0.655 | 0.907 | 0.655 | 탈락 | – | – |
| AI2_p2p | AI2 | 0.654 | 0.692 | 0.714 | 0.654 | 탈락 | – | – |
| ratio_AI0_AI1 | 관계 | 0.784 | 0.650 | 0.696 | 0.650 | 탈락 | – | – |
| AI0_skew | AI0 | 0.665 | 0.649 | 0.563 | 0.649 | 탈락 | – | – |
| AI1_skew | AI1 | 0.633 | 0.625 | 0.529 | 0.625 | 탈락 | – | – |
| AI2_peak | AI2 | 0.624 | 1.000 | 0.717 | 0.624 | 탈락 | – | – |
| AI0_kurt | AI0 | 0.606 | 0.702 | 0.641 | 0.606 | 탈락 | – | – |
| AI0_crest | AI0 | 0.571 | 0.555 | 0.655 | 0.555 | 탈락 | – | – |
| AI1_crest | AI1 | 0.554 | 0.623 | 0.695 | 0.554 | 탈락 | – | – |
| corr_AI1_AI2 | 관계 | 0.551 | 0.581 | 0.519 | 0.551 | 탈락 | – | – |
| AI2_mean | AI2 | 0.544 | 0.538 | 0.530 | 0.538 | 탈락 | – | – |
| AI2_skew | AI2 | 0.538 | 0.538 | 0.501 | 0.538 | 탈락 | – | – |
| AI0_mean | AI0 | 0.514 | 0.538 | 0.514 | 0.514 | 탈락 | – | – |
| AI2_std | AI2 | 0.777 | 0.507 | 0.707 | 0.507 | 탈락 | – | – |
| AI1_mean | AI1 | 0.501 | 0.518 | 0.500 | 0.501 | 탈락 | – | – |
| corr_AI0_AI2 | 관계 | 0.501 | 0.506 | 0.510 | 0.501 | 탈락 | – | – |

표 3. 변수별 구분력과 선정 결과 (학습·검증 데이터, 최종 선택 및 최소 구분력 순)

3.2 중복 묶음

| 묶음 | 포함 변수 | 대표 변수 |
| --- | --- | --- |
| 전류 파형 모양 (1) | AI2_kurt (1.000), AI2_crest (0.986) | AI2_kurt (최소 구분력 최고) |
| 상부 진동 크기 (5) | AI0_rms (0.892), AI0_peak (0.881), AI0_p2p (0.768), AI0_std (0.747) | AI0_rms (③ 대상, 최소 구분력 최고) |
| 하부 진동 크기 (6) | AI1_peak (0.863), AI1_rms (0.854), AI1_p2p (0.758), AI1_std (0.746) | AI1_rms (③ 대상) |
| 단독 (2, 3, 4) | AI2_period8, ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI2 | 모두 유지 |

표 4. ①을 통과한 변수의 중복 묶음 (괄호 안은 최소 구분력)

3.3 최종 변수 묶음

| 묶음 | 변수 | 개수 |
| --- | --- | --- |
| F1 (전체) | AI2_kurt, AI2_period8, ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI2, AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms | 7 |
| F2 (전류 파형 제외) | ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI2, AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms | 5 |

표 5. 최종 변수 묶음

F2는 F1에서 전류 파형의 모양을 나타내는 특징(AI2_period8, AI2_kurt, AI2_crest, AI2_skew, AI2_mean 중 F1에 포함된 것)을 제외한 묶음으로, 진동 크기, 전류 크기, 그리고 부하 대비 진동 비율만으로 구성된다. 전류 크기(AI2_rms)는 파형의 모양이 아닌 크기를 나타내므로 F2에도 포함하였다. 선정 결과는 파일(selected_features.json)로 저장하여 이후 모델 학습 코드가 직접 읽어 사용하도록 하였다.

4. 사전 분석 대비 변수 선택의 변화

전체 데이터로 규칙을 적용한 사전 분석에서는 8개 변수(AI2_period8, AI2_kurt, ratio_AI0_AI2, AI0_rms, ratio_AI1_AI2, AI1_rms, AI1_skew, AI2_rms)가 선정되었다. 학습·검증 데이터로 다시 적용한 결과 7개 변수가 선정되었으며, 변화와 그 원인은 다음과 같다.

| 변수 | 사전 분석 최소 구분력 | 본 단계 최소 구분력 | ①의 결과 변화 | 최종 선택 변화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI1_skew | 0.738 | 0.625 | 통과 → 탈락 | 선택 → 제외 |
| AI1_std | 0.685 | 0.746 | 탈락 → 통과 | 변화 없음 (중복으로 제외) |
| AI1_peak | 0.782 | 0.863 | 통과 유지 | 규칙 보완 전 대표로 선정 → 보완 후 제외 |
| AI1_rms | 0.803 | 0.854 | 통과 유지 | 선택 유지 |
| AI2_kurt | 0.978 | 1.000 | 통과 유지 | 선택 유지 |
| ratio_AI1_AI2 | 0.806 | 0.964 | 통과 유지 | 선택 유지 |

표 6. 사전 분석 대비 주요 변수의 변화

4.1 AI1_skew의 제외

하부 진동의 왜도(AI1_skew)는 사전 분석에서 최소 구분력 0.738로 ①을 통과하였으나, 본 단계에서는 0.625(이상–A 0.633, 이상–B 0.625)로 낮아져 제외되었다. 원인은 다음과 같이 해석된다.

첫째, 기준값 근처의 변수였다. 사전 분석에서도 기준값(0.7)과의 차이가 0.038에 불과하여, 표본이 달라지면 통과 여부가 바뀔 수 있는 위치에 있었다.

둘째, 이상 표본이 크게 줄었다. 구분력 계산에 쓰인 이상 윈도가 28개(14개 구간)에서 검증 데이터의 13개(7개 구간)로 줄었다. 이상 윈도 1개가 AUC에 미치는 영향은 약 1/13로, 사전 분석보다 두 배가량 커졌다. 또한 테스트로 배정된 7개 구간의 이상 사례가 계산에서 빠지면서, 그 구간들에서 나타났던 하부 진동의 비대칭이 반영되지 않았을 수 있다.

셋째, 왜도는 표본에 민감한 통계량이다. 왜도는 윈도 내 16개 값의 세제곱 평균으로 계산되어, 몇 개의 큰 값에 따라 크게 달라진다. 따라서 윈도 간 변동이 크고 구분력도 표본에 따라 흔들리기 쉽다.

이러한 점에서 AI1_skew의 구분력은 안정적이지 않으며, 본 단계의 규칙에 따라 제외하는 것이 타당하다고 판단하였다.

4.2 하부 진동 크기 묶음의 대표 변경과 규칙 보완

하부 진동 크기 묶음(AI1_rms, AI1_peak, AI1_p2p, AI1_std)에서 사전 분석은 AI1_rms(0.803)가 AI1_peak(0.782)보다 높아 AI1_rms를 대표로 선정하였다. 본 단계에서는 AI1_peak(0.863)이 AI1_rms(0.854)보다 근소하게 높아, 기존 규칙대로라면 AI1_peak이 대표로 선정된다. 그런데 AI1_rms는 ③의 관계 유지 규칙에 따라 항상 포함되므로, 최종 변수에 AI1_peak과 AI1_rms가 함께 들어가게 되었다. 두 변수는 정상 데이터에서 순위상관이 약 0.97로 사실상 같은 정보이므로, 이는 ②의 목적인 중복 방지에 어긋난다.

이에 ②에 "③의 대상 변수가 속한 묶음은 그 변수를 대표로 한다"는 단서를 추가하였다. ③의 대상 변수는 어차피 항상 포함되므로 그 묶음의 대표 역할을 맡기면 중복이 발생하지 않는다. 이 보완은 결과를 확인한 뒤 이루어졌으나, 성능을 높이기 위한 것이 아니라 ②의 원래 목적을 지키기 위한 것이다. 또한 두 변수의 구분력 차이(0.009)는 검증 이상 윈도 1개의 영향(약 0.077)보다 훨씬 작아, 어느 변수를 대표로 하더라도 성능상의 차이는 우연 수준이다. 사전 분석에서도 AI1_rms가 대표였으므로, 보완 후의 결과는 사전 분석과 일관된다.

4.3 ①을 새로 통과했으나 선택되지 않은 변수

하부 진동의 표준편차(AI1_std)는 사전 분석에서 0.685로 ①에서 탈락하였으나, 본 단계에서는 0.746으로 통과하였다. 그러나 AI1_rms와 같은 하부 진동 크기 묶음에 속하므로 ②에 따라 제외되어, 최종 선택에는 변화가 없었다. 이 역시 기준값 근처 변수의 표본에 따른 변동이다.

4.4 전류 파형 특징의 구분력 강화

전류 첨도(AI2_kurt)는 사전 분석의 0.978에서 1.000으로 높아져, 전류 주기성(AI2_period8)과 함께 검증 이상 윈도 13개를 완벽하게 구분하였다. 전류 파형 특징은 이상 데이터의 전류 측정 단위가 정상과 달랐던 점을 고려할 때 측정 조건 차이를 반영했을 가능성이 있다. 구분력이 완벽해짐에 따라 모델이 이 특징에 의존할 가능성이 높아졌으므로, 전류 파형 특징을 제외한 F2와의 비교가 더욱 중요해졌다.

5. F1과 F2의 선택 규칙

두 변수 묶음 중 최종 모델에 사용할 묶음은 결과를 보기 전에 다음 규칙으로 정하였으며, 검증 데이터의 결과로 판단한다.

| 단계 | 규칙 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| ① | F1-score 차이가 0.05보다 크면 F1-score가 높은 묶음 선택 | 검증 이상 윈도(13개) 1개의 판정 변화에 해당하는 F1-score 변동 폭으로, 이보다 작은 차이는 우연과 구분하기 어려움 |
| ② | 차이가 0.05 이하이면 상태 B 오경보율이 낮은 묶음 선택 | 과제의 핵심 요구인 정상 운전 변화에 대한 오경보 감소 반영 |
| ③ | 오경보율 차이도 B 윈도 1개(약 3%p) 이하이면 F2 선택 | 측정 조건 차이의 영향 가능성이 있는 특징이 없고, 더 단순한 모델 |

표 7. 변수 묶음 선택 규칙

테스트 데이터는 선택이 끝난 뒤 두 묶음 모두에 대해 평가하여 공개하되, 선택 결과는 변경하지 않는다. 두 묶음의 테스트 성능 차이는 전류 파형 특징이 성능에 미치는 영향을 보여주는 근거로 활용한다.

6. 한계

구분력 계산에 사용된 이상 윈도가 13개(7개 구간)로 적어, 기준값 근처 변수의 선정 여부는 표본에 따라 달라질 수 있다. 본 단계에서 AI1_skew가 제외되고 AI1_std가 ①을 통과한 것이 그 예이다. 또한 검증 데이터는 특징 선택, 확률 보정, 판정 기준 결정, 묶음 선택에 모두 사용되므로 검증 성능은 실제보다 높게 나타날 수 있으며, 최종 성능은 테스트 데이터로 보고한다.

전체 데이터 기반 변수와 분할 후 변수의 차이 및 선택 근거

1. 두 변수 선택의 역할

본 분석에서는 변수 선택을 두 차례 수행하였다. 첫 번째는 데이터 분할 이전에 전체 데이터(정상 1,043개, 이상 28개 윈도)를 대상으로 한 사전 분석이고, 두 번째는 데이터 분할 이후 학습·검증 데이터(정상 831개, 이상 13개 윈도)만을 대상으로 한 특징 선택이다. 두 선택은 같은 규칙을 적용하였으나 목적이 다르다.

| 구분 | 사전 분석 | 특징 선택 |
| --- | --- | --- |
| 사용 데이터 | 전체 (테스트 포함) | 학습 + 검증 (테스트 제외) |
| 목적 | 데이터 특성 설명, 선택 규칙 수립 | 모델 입력 변수 확정 |
| 다음 단계로 전달되는 것 | 선택 규칙 | 변수 목록 |
| 선정 변수 수 | 8개 | 7개 (F1) |

표 1. 두 변수 선택의 비교

사전 분석의 결과는 변수의 구분력, 운전 상태에 따른 변화, 센서 간 관계 등 데이터의 특성을 파악하고, 이를 바탕으로 선택 규칙(구분력 기준, 중복 기준, 관계 유지 대상)을 세우는 데 사용되었다. 이 단계에서 다음 단계로 전달되는 것은 특정 변수 목록이 아니라 선택 규칙이다. 실제 모델 입력 변수는 데이터 분할 후 이 규칙을 학습·검증 데이터에 적용하여 확정하였다.

2. 두 결과가 다른 이유

두 결과의 차이는 하부 진동 왜도(AI1_skew) 하나이다. AI1_skew는 사전 분석에서 최소 구분력 0.738로 선정되었으나, 특징 선택에서는 0.625로 낮아져 제외되었다. 나머지 7개 변수는 두 결과에서 동일하다.

| 구분 | 사전 분석 (전체 데이터) | 특징 선택 (학습·검증 데이터) |
| --- | --- | --- |
| 공통 변수 (7개) | AI2_period8, AI2_kurt, ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2, AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms | 동일 |
| AI1_skew | 선정 (최소 구분력 0.738) | 제외 (최소 구분력 0.625) |
| 구분력 계산에 사용한 이상 윈도 | 28개 (14개 구간) | 13개 (7개 구간) |

표 2. 두 결과의 차이

이 차이는 구분력 계산에 사용된 이상 표본이 달라졌기 때문이다. 사전 분석은 이상 윈도 28개(14개 구간)를 사용하였으나, 특징 선택은 테스트용 7개 구간을 제외한 검증 데이터의 13개(7개 구간)만을 사용하였다. 이상 윈도 1개가 구분력에 미치는 영향이 약 두 배로 커졌으며, 테스트용 구간에서 나타난 이상 특성은 반영되지 않았다. AI1_skew는 사전 분석에서도 기준값(0.7)과의 차이가 0.038에 불과한 경계 변수였고, 윈도 내 16개 값의 세제곱 평균으로 계산되는 왜도는 소수의 큰 값에 민감하여 표본에 따른 변동이 크다. 반면 구분력이 높은 핵심 변수들은 표본이 바뀌어도 모두 유지되어, 선택 규칙이 안정적으로 동작함을 확인하였다.

3. 분할 후 변수를 선택한 근거

모델 입력 변수로는 분할 후 학습·검증 데이터로 선택한 변수를 사용하였다. 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 테스트 성능의 신뢰성. 전체 데이터로 선택한 변수를 사용하면, 테스트용 이상 윈도 15개를 참고하여 이상을 잘 구분하는 변수를 고른 뒤 같은 윈도로 성능을 평가하게 된다. 이 경우 테스트 성능이 과대평가되어 신규 데이터에서의 성능을 대표하지 못한다.

둘째, 검증전략과의 일관성. 테스트 데이터는 모든 결정이 끝난 뒤 한 번만 평가에 사용한다는 검증전략을 세웠다. 변수 선택에 테스트 데이터가 사용되면 이 원칙이 깨진다.

셋째, 현장 적용 시의 재현성. 실제 운영에서 새 데이터가 축적되어 모델을 다시 학습할 때는, 그 시점의 학습 데이터에 같은 규칙을 적용하여 변수를 다시 선택하게 된다. 즉 재사용되는 것은 고정된 변수 목록이 아니라 선택 규칙이며, 분할 후의 선택은 이 운영 방식과 일치한다.

| 비교 항목 | 전체 데이터 기반 변수 | 분할 후 변수 |
| --- | --- | --- |
| 테스트 성능의 신뢰성 | 과대평가 위험 | 신뢰 가능 |
| 검증전략과의 일관성 | 어긋남 | 일치 |
| 현장 적용 시 재현성 | 고정 목록이라 재현 불가 | 규칙 재적용으로 재현 가능 |

표 3. 변수 선택 방식의 비교

4. 한계

선택 규칙의 기준값과 후보 변수(비율 특징 등)는 전체 데이터를 대상으로 한 사전 분석을 바탕으로 설정되었다. 따라서 테스트 데이터가 규칙의 설계에 간접적으로 반영되었을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 다만 그 영향은 어떤 종류의 기준을 사용할지에 관한 수준이며, 구체적인 변수의 선택은 학습·검증 데이터에만 규칙을 적용하여 수행함으로써 영향을 최소화하였다.