# 윈도 특징 데이터(windows_16.csv)의 구성

## 1. 개요

전처리된 정상·이상 데이터의 각 연속 구간을 16샘플(1.6초) 단위로 겹치지 않게 분할하여 윈도를 생성하고, 윈도마다 특징값을 계산하였다. 생성된 윈도는 총 1,071개로, 정상 상태 A 887개(403개 구간), 정상 상태 B 156개(70개 구간), 이상 28개(14개 구간)이다. 각 윈도는 꼬리표 6개와 특징 28개, 총 34개의 열로 구성된다.

## 2. 꼬리표

꼬리표는 윈도의 출처와 상태를 나타내며, 모델의 입력으로는 사용하지 않고 분석과 검증에만 사용한다. 현장 적용 시 운전 상태를 사전에 알 수 없기 때문이다.

| 열 이름 | 내용 |
| --- | --- |
| WindowID | 윈도 고유 번호 |
| Label | 정상 0, 이상 1 |
| State | 운전 상태 (정상 A, 정상 B, 이상 anom) |
| Segment | 윈도가 속한 연속 구간 번호 |
| 시작 원본인덱스 | 원본 데이터에서 윈도가 시작하는 행 번호 |
| 시작 시각 | 윈도 첫 샘플의 측정 시각 |

표 1. 꼬리표 열

## 3. 변수별 특징

상부 진동(AI0), 하부 진동(AI1), 전류(AI2) 각각에 대해 윈도 내 16개 값으로 8가지 특징을 계산하였다(3개 변수 × 8개 = 24개). 열 이름은 "변수_특징" 형식이다(예: AI0_rms는 상부 진동의 RMS).

| 특징 | 계산 방법 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| mean (평균) | 16개 값의 평균 | 신호의 중심값 |
| std (표준편차) | 평균으로부터의 흩어진 정도 | 흔들림의 크기 |
| rms (제곱평균제곱근) | 값의 제곱 평균의 제곱근 | 흔들림의 에너지 |
| peak (피크) | 절댓값의 최댓값 | 윈도 내 최대 순간 크기 |
| p2p (피크-투-피크) | 최댓값 − 최솟값 | 흔들림의 전체 폭 |
| kurt (첨도) | 분포의 뾰족한 정도 | 간헐적인 큰 충격의 존재 |
| skew (왜도) | 분포의 비대칭 정도 | 한쪽 방향으로 치우친 흔들림 |
| crest (크레스트 팩터) | peak ÷ rms | 평상시 크기 대비 순간 충격의 비율 |

표 2. 변수별 특징

std, rms, peak, p2p는 흔들림의 크기를, kurt, skew, crest는 흔들림의 모양을 나타낸다. mean은 진동과 전류가 0을 중심으로 흔들리는 신호이므로 확인용으로 포함하였다.

## 4. 변수 간 관계

설명서에서 제시한 변수 간 상관성을 반영하기 위해, 윈도 내에서 두 변수 간의 상관계수를 계산하였다. 값의 범위는 −1에서 1이며, 1에 가까울수록 같은 방향, −1에 가까울수록 반대 방향으로 움직임을 의미한다.

| 열 이름 | 내용 |
| --- | --- |
| corr_AI0_AI1 | 상부 진동과 하부 진동의 상관계수 |
| corr_AI0_AI2 | 상부 진동과 전류의 상관계수 |
| corr_AI1_AI2 | 하부 진동과 전류의 상관계수 |

표 3. 변수 간 관계 특징

## 5. 전류 주기성

전류의 구간 내 자기상관 분석에서 반주기가 약 8샘플로 확인되었다. 이에 윈도 내에서 전류값과 8샘플 뒤 전류값의 상관계수(AI2_period8)를 계산하였다. 전류 파형이 규칙적이면 −1에 가깝고, 파형이 불규칙할수록 0에 가까워진다.

## 6. 요약

| 구분 | 개수 | 담긴 정보 |
| --- | --- | --- |
| 꼬리표 | 6 | 윈도의 출처와 상태 |
| 크기 특징 (std, rms, peak, p2p) | 12 | 흔들림의 세기 |
| 모양 특징 (kurt, skew, crest) | 9 | 흔들림의 형태 |
| 평균 (mean) | 3 | 신호의 중심값 |
| 변수 간 관계 (corr) | 3 | 세 변수의 상호 관계 |
| 전류 주기성 (AI2_period8) | 1 | 전류 파형의 규칙성 |
| 합계 | 34 | 꼬리표 6 + 특징 28 |

표 4. 열 구성 요약