# 윈도 특징 분석 및 모델 입력 변수 선정

## 1. 윈도 특징의 구성

전처리된 데이터의 각 연속 구간을 16샘플(1.6초) 단위로 겹치지 않게 분할하여 1,071개의 윈도(정상 상태 A 887개, 정상 상태 B 156개, 이상 28개)를 생성하였다. 윈도마다 상부 진동(AI0), 하부 진동(AI1), 전류(AI2) 각각에 대해 흔들림의 크기를 나타내는 특징(std, rms, peak, p2p), 모양을 나타내는 특징(kurt, skew, crest), 중심값(mean)을 계산하였다. 여기에 윈도 내 변수 간 상관계수 3개와 전류 주기성(AI2_period8)을 더해 28개의 특징을 추출하였다. 또한 센서 간 관계를 윈도 단위로 표현하기 위해, 진동 크기를 전류 크기로 나눈 비율 특징 3개(ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI1)를 추가하여 총 31개를 후보로 하였다.

## 2. 특징 분석 결과

### 2.1 이상 구분력

각 특징이 이상과 정상을 얼마나 구분하는지 AUC(0.5: 구분 불가, 1.0: 완벽 구분)로 평가하였다. 정상은 두 운전 상태가 존재하므로, 이상–정상 A와 이상–정상 B를 각각 계산하였다(표 A). 전류 주기성(AI2_period8)과 전류 첨도(AI2_kurt)는 이상을 거의 완벽하게 구분하였다(각각 1.000, 0.978 이상). 진동 크기 특징(AI0_rms 0.869, AI1_rms 0.803)과 비율 특징(ratio_AI0_AI2 0.902, ratio_AI1_AI2 0.806)도 높은 구분력을 보였다. 반면 진동의 평균과 왜도·첨도·크레스트 팩터 일부, 그리고 윈도 내 진동–전류 상관(corr_AI0_AI2, corr_AI1_AI2)은 0.5~0.65로 구분력이 거의 없었다.

### 2.2 운전 상태에 따른 변화

정상 상태 B는 A와 운전 조건이 다른 정상 상태이므로, B를 이상으로 오판하게 만드는 특징을 확인하였다. 상태별 중앙값(표 B)을 보면, 진동 크기는 B(AI0_rms 0.038) < A(0.071) < 이상(0.332)의 순서로, B와 이상이 A를 기준으로 서로 반대 방향에 위치하였다. 따라서 진동 크기는 B를 이상으로 오판할 위험이 낮다. 반면 상부–하부 진동의 윈도 내 상관(corr_AI0_AI1)은 B(−0.227)와 이상(−0.322)이 모두 A(0.344)보다 낮아 같은 방향으로 변하였으며, 이상–B 구분력이 0.612에 그쳤다. 이와 같이 B가 이상처럼 보이는 특징은 모델에서 제외할 필요가 있다.

### 2.3 특징 간 중복

정상 데이터에서 특징 간 순위상관을 계산한 결과(표 C), 같은 센서의 크기 특징(std, rms, peak, p2p)은 순위상관 0.91~1.00으로 사실상 같은 정보를 담고 있었다. 전류의 첨도와 크레스트 팩터도 0.905로 높게 겹쳤다. 같은 정보를 담은 특징을 함께 사용하면 모델이 해당 정보를 과도하게 반영하므로, 묶음별로 하나만 유지하였다.

### 2.4 센서 간 관계

세 센서의 크기(rms) 간 순위상관을 상태별로 계산하였다(표 D).

| 그룹 | 윈도 수 | 상부진동–하부진동 | 상부진동–전류 | 하부진동–전류 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정상 A | 887 | 0.640 | 0.638 | 0.925 |
| 정상 B | 156 | 0.306 | 0.123 | 0.044 |
| 이상 | 28 | 0.858 | 0.447 | 0.450 |

표 D. 상태별 크기 특징 간 순위상관

정상 상태 A에서 하부 진동과 전류의 크기는 0.925로 매우 강하게 함께 변하였다. 이는 정상 운전 시 펌프의 부하(전류)에 따라 진동이 발생함을 의미한다. 이상에서는 이 관계가 0.450으로 약해진 반면, 상부와 하부 진동 간 상관은 0.858로 강해졌다. 이는 이상 시 부하와 무관하게 설비 전체가 함께 크게 진동함을 시사한다. 상태 B에서는 전류가 거의 일정하여 진동과 함께 변할 요소가 없으므로 상관이 낮게 나타났다.

## 3. 모델 입력 변수의 선정

### 3.1 선정 규칙

| 단계 | 규칙 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| ① 구분력 | 이상–정상 A, 이상–정상 B의 AUC가 모두 0.7 이상 | 두 정상 상태 모두로부터 이상을 구분하는 변수만 선택하며, B가 이상처럼 보이는 변수를 함께 제외 |
| ② 중복 정리 | 같은 센서의 특징 중 정상 데이터 순위상관 0.9 이상인 묶음은 구분력이 가장 높은 하나만 유지 | 같은 정보의 중복 반영 방지 |
| ③ 관계 유지 | 세 센서의 크기 특징(AI0_rms, AI1_rms, AI2_rms)은 ①과 무관하게 유지 | 센서 간 관계를 모델이 학습하도록 함 |

표 E. 변수 선정 규칙

②에서 서로 다른 센서의 특징은 중복으로 보지 않았다. 센서 간의 강한 상관은 같은 정보의 중복이 아니라 설비의 물리적 관계이기 때문이다. ③의 근거는 2.4절에서 확인한 정상 상태의 센서 간 관계와 이상에서의 관계 변화이다. 이 규칙은 이상 데이터의 성능이 아니라 정상 데이터의 관계를 근거로 한다.

### 3.2 선정 과정 상세

선정 과정은 후보 31개 → ① 구분력 통과 13개 → ② 중복 정리 후 7개 → ③ 관계 유지 변수 추가 후 8개의 순서로 진행되었다.

#### (1) 후보 변수

후보 변수는 윈도에서 추출한 특징 28개와 비율 특징 3개, 총 31개이다(표 F).

| 구분 | 상부 진동 (AI0) | 하부 진동 (AI1) | 전류 (AI2) | 개수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 크기 | AI0_std, AI0_rms, AI0_peak, AI0_p2p | AI1_std, AI1_rms, AI1_peak, AI1_p2p | AI2_std, AI2_rms, AI2_peak, AI2_p2p | 12 |
| 모양 | AI0_kurt, AI0_skew, AI0_crest | AI1_kurt, AI1_skew, AI1_crest | AI2_kurt, AI2_skew, AI2_crest | 9 |
| 중심값 | AI0_mean | AI1_mean | AI2_mean | 3 |
| 전류 주기성 | – | – | AI2_period8 | 1 |
| 센서 간 관계 (윈도 내 상관) | corr_AI0_AI1, corr_AI0_AI2, corr_AI1_AI2 |  |  | 3 |
| 센서 간 관계 (크기 비율) | ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2, ratio_AI0_AI1 |  |  | 3 |
| 합계 |  |  |  | 31 |

표 F. 후보 변수 구성

#### (2) ① 구분력 평가

후보 31개 각각에 대해 이상–정상 A, 이상–정상 B의 AUC를 계산하고, 두 값 중 작은 값(최소 구분력)이 0.7 이상인 변수를 통과시켰다. 정상 상태 B와 A 간의 AUC는 참고용으로 함께 제시하였다(표 G).

| 변수 | 이상 vs A | 이상 vs B | B vs A (참고) | 최소 구분력 | ① 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI2_period8 | 1.000 | 1.000 | 0.550 | 1.000 | 통과 |
| AI2_kurt | 0.978 | 1.000 | 0.941 | 0.978 | 통과 |
| ratio_AI0_AI2 | 0.902 | 0.957 | 0.805 | 0.902 | 통과 |
| AI0_rms | 0.869 | 0.980 | 0.939 | 0.869 | 통과 |
| AI2_crest | 0.857 | 0.892 | 0.857 | 0.857 | 통과 |
| AI0_peak | 0.829 | 0.970 | 0.951 | 0.829 | 통과 |
| ratio_AI1_AI2 | 0.806 | 0.917 | 0.922 | 0.806 | 통과 |
| AI1_rms | 0.803 | 0.967 | 0.912 | 0.803 | 통과 |
| AI1_peak | 0.782 | 0.952 | 0.905 | 0.782 | 통과 |
| AI0_std | 0.752 | 0.851 | 0.920 | 0.752 | 통과 |
| AI0_p2p | 0.746 | 0.856 | 0.930 | 0.746 | 통과 |
| AI1_skew | 0.752 | 0.738 | 0.537 | 0.738 | 통과 |
| AI1_p2p | 0.701 | 0.845 | 0.905 | 0.701 | 통과 |
| ratio_AI0_AI1 | 0.803 | 0.699 | 0.684 | 0.699 | 탈락 (B와 구분 부족) |
| AI1_std | 0.685 | 0.850 | 0.902 | 0.685 | 탈락 (A와 구분 부족) |
| AI2_mean | 0.681 | 0.679 | 0.522 | 0.679 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI2_std | 0.846 | 0.656 | 0.716 | 0.656 | 탈락 (B와 구분 부족) |
| AI2_peak | 0.640 | 0.964 | 0.723 | 0.640 | 탈락 (A와 구분 부족) |
| AI1_kurt | 0.727 | 0.620 | 0.697 | 0.620 | 탈락 (B와 구분 부족) |
| corr_AI0_AI1 | 0.921 | 0.612 | 0.915 | 0.612 | 탈락 (B와 구분 부족) |
| corr_AI1_AI2 | 0.586 | 0.595 | 0.508 | 0.586 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI0_skew | 0.615 | 0.580 | 0.553 | 0.580 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI0_kurt | 0.553 | 0.641 | 0.642 | 0.553 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI0_crest | 0.579 | 0.540 | 0.647 | 0.540 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI2_p2p | 0.726 | 0.536 | 0.720 | 0.536 | 탈락 (B와 구분 부족) |
| AI1_crest | 0.529 | 0.606 | 0.693 | 0.529 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI1_mean | 0.527 | 0.526 | 0.503 | 0.526 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI2_skew | 0.528 | 0.525 | 0.515 | 0.525 | 탈락 (구분력 낮음) |
| AI2_rms | 0.516 | 0.659 | 0.715 | 0.516 | 탈락 (구분력 낮음), ③으로 유지 |
| AI0_mean | 0.503 | 0.532 | 0.512 | 0.503 | 탈락 (구분력 낮음) |
| corr_AI0_AI2 | 0.500 | 0.503 | 0.501 | 0.500 | 탈락 (구분력 낮음) |

표 G. 후보 변수별 구분력(AUC)과 ① 결과 (최소 구분력 순)

①에서 탈락한 18개는 탈락 원인에 따라 세 유형으로 나뉜다.

- 구분력 자체가 낮은 변수 (11개): 이상–A, 이상–B 모두 0.7 미만이다. 진동과 전류의 평균(AI0_mean, AI1_mean, AI2_mean), 진동의 모양 특징 대부분(AI0_skew, AI0_kurt, AI0_crest, AI1_crest), 전류의 왜도(AI2_skew), 윈도 내 진동–전류 상관(corr_AI0_AI2, corr_AI1_AI2), 전류 크기(AI2_rms)가 해당한다. 진동과 전류는 0을 중심으로 흔들리는 신호이므로 평균은 상태와 관계없이 0 근처에 머문다. 윈도 내 진동–전류 상관은 10Hz로 측정된 전류 파형과 진동을 시점별로 대응시키면 관계가 드러나지 않아 모든 상태에서 0에 가까웠다.

- 정상 B와의 구분이 부족한 변수 (5개): 이상–A는 0.7 이상이나 이상–B가 0.7 미만이다. corr_AI0_AI1, ratio_AI0_AI1, AI1_kurt, AI2_std, AI2_p2p가 해당한다. 이 변수들은 정상 상태 B에서도 A와 다른 값을 보여 B와 이상의 차이가 작다. 특히 corr_AI0_AI1은 B(−0.227)와 이상(−0.322)이 같은 방향으로 변하므로, 사용할 경우 정상 B를 이상으로 오판할 위험이 있다.

- 정상 A와의 구분이 부족한 변수 (2개): 이상–B는 0.7 이상이나 이상–A가 0.7 미만이다. AI1_std, AI2_peak가 해당한다. 이상은 B와는 뚜렷이 다르지만, A의 값 범위와 상당 부분 겹친다.

#### (3) ② 중복 정리

①을 통과한 13개에 대해 정상 데이터에서 순위상관을 계산하고, 같은 센서의 특징 중 0.9 이상인 변수들을 하나의 묶음으로 보았다. 묶음마다 최소 구분력이 가장 높은 변수 하나를 대표로 유지하였다(표 H).

| 묶음 | 포함 변수 (최소 구분력) | 묶음 내 순위상관 | 대표 변수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상부 진동 크기 | AI0_rms (0.869), AI0_peak (0.829), AI0_std (0.752), AI0_p2p (0.746) | 0.907 ~ 0.982 | AI0_rms |
| 하부 진동 크기 | AI1_rms (0.803), AI1_peak (0.782), AI1_p2p (0.701) | 0.973 ~ 0.987 | AI1_rms |
| 전류 파형 모양 | AI2_kurt (0.978), AI2_crest (0.857) | 0.905 | AI2_kurt |
| 단독 | AI2_period8, ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2, AI1_skew | 다른 변수와 0.9 미만 | 모두 유지 |

표 H. ①을 통과한 변수의 중복 묶음

같은 센서의 크기 특징이 강하게 겹치는 이유는 계산 방식에 있다. 진동은 평균이 0에 가까워 표준편차와 RMS가 사실상 같은 값이 된다(RMS² = 표준편차² + 평균²). 또한 0을 중심으로 흔들리는 신호에서는 흔들림이 커질수록 최댓값(peak)과 전체 폭(p2p)도 함께 커진다. 전류의 첨도와 크레스트 팩터는 모두 평상시 크기에 비해 큰 값이 얼마나 두드러지는지를 나타내므로 같은 정보를 담는다. 두 비율 특징(ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2)은 서로 다른 진동 센서를 기준으로 하여 묶이지 않았다.

참고로 하부 진동의 표준편차(AI1_std)와 RMS(AI1_rms)는 정상 데이터에서 순위상관이 0.999로 거의 같지만, ①에서 AI1_rms는 통과하고 AI1_std는 탈락하였다. 이는 이상 윈도에서 진동이 한쪽으로 치우쳐 평균이 0에서 벗어나는 경우가 있어, 평균의 영향을 포함하는 RMS가 이상을 더 잘 반영하였기 때문으로 해석된다.

#### (4) ③ 관계 유지 변수 추가

②까지 선정된 7개 중 상부 진동 크기(AI0_rms)와 하부 진동 크기(AI1_rms)는 이미 포함되어 있었다. 전류 크기(AI2_rms)는 단독 구분력이 0.516으로 ①에서 탈락하였으나, 정상 상태 A에서 하부 진동 크기와 순위상관 0.925의 강한 관계를 보이고(표 D) 이 관계가 이상에서 약해지므로, 센서 간 관계를 모델이 학습할 수 있도록 추가하였다. 이로써 최종 8개 변수가 선정되었다.

### 3.3 선정 결과

①을 통과한 13개 중 ②를 거쳐 7개를 선정하고, ③에 따라 AI2_rms를 추가하여 최종 8개를 선정하였다.

| 변수 | 의미 | 최소 구분력 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI2_period8 | 전류 파형의 주기성 | 1.000 | ① 통과. 정상(A, B)은 규칙적인 주기 파형(약 −0.99), 이상은 주기성 소실(약 −0.08) |
| AI2_kurt | 전류 파형의 첨도 | 0.978 | ① 통과. AI2_crest와 중복(0.905)되어 구분력이 높은 쪽을 유지 |
| ratio_AI0_AI2 | 전류 대비 상부 진동 크기 | 0.902 | ① 통과. 상부 진동 크기 단독(0.869)보다 구분력이 높아 관계 정보의 기여를 확인 |
| AI0_rms | 상부 진동 크기 | 0.869 | ① 통과. std, peak, p2p와 중복(0.91~0.98)되어 대표로 유지. ③ 대상 |
| ratio_AI1_AI2 | 전류 대비 하부 진동 크기 | 0.806 | ① 통과 |
| AI1_rms | 하부 진동 크기 | 0.803 | ① 통과. peak, p2p와 중복(0.97~0.99)되어 대표로 유지. ③ 대상 |
| AI1_skew | 하부 진동의 비대칭 | 0.738 | ① 통과. 다른 특징과 중복되지 않음 |
| AI2_rms | 전류 크기 | 0.516 | ③ 대상. 단독 구분력은 낮으나 진동 크기와의 관계를 학습하기 위해 포함 |

표 I. 최종 선정 변수

### 3.4 비교용 변수 묶음

AI2_period8과 AI2_kurt는 전류 파형의 모양을 나타내는 특징이다. 이상 데이터의 전류 측정 단위가 정상 데이터와 달랐던 점을 고려하면, 이 특징들의 높은 구분력에는 측정 조건 차이가 일부 반영되었을 가능성이 있다. 이에 8개 변수 전체(F1)와 이 두 변수를 제외한 6개 변수(F2)로 각각 모델을 평가하여, 성능이 전류 파형 특징에 의존하는지 확인한다.

## 4. 변수 간 상관계수를 판정 기준으로 직접 사용하지 않은 이유

2.4절의 결과는 여러 윈도의 상관계수를 계산하고, 그 변화로 이상을 판정하는 방식을 고려할 수 있게 한다. 그러나 다음 이유로 상관계수를 판정 기준으로 직접 사용하지 않았다.

첫째, 정상 상태 B에서 오판이 발생한다. "진동–전류 상관이 낮아지면 이상"으로 판정하면, 정상 상태 B의 상관(0.044)이 이상(0.450)보다 훨씬 낮아 B가 이상보다 먼저 이상으로 판정된다. 상관이 낮다는 사실만으로는 관계가 깨진 것(이상)인지, 함께 변할 요소가 없는 것(대기 상태)인지 구분할 수 없다.

둘째, 상부–하부 진동 상관의 정보는 이미 모델에 반영되어 있다. 이상에서 상부–하부 진동 상관이 높은 것(0.858)은 큰 진동이 간헐적으로 발생하면서 두 진동의 크기가 함께 넓은 범위로 증가한 결과이다. 이 정보는 두 진동의 크기(AI0_rms, AI1_rms)를 함께 입력하여 반영하였다. 윈도 단위로 이를 표현한 특징인 윈도 내 상관(corr_AI0_AI1, 이상–B 0.612)과 상부/하부 비율(ratio_AI0_AI1, 0.699)은 선정 기준을 충족하지 못하였다.

셋째, 판정이 지연되고 개별 윈도를 판정할 수 없다. 상관계수는 여러 윈도를 모아야 계산되므로, 상태가 바뀐 뒤 일정 수의 윈도가 쌓여야 값이 변한다. 반면 윈도 단위 모델은 1.6초마다 즉시 판정할 수 있다.

넷째, 본 데이터로 검증하기 어렵다. 정상(7월 12일)과 이상(7월 17일) 데이터가 별도로 수집되어 정상에서 이상으로 전환되는 시점이 존재하지 않는다. 또한 이상 윈도가 28개(14개 구간)로 적고, 한 구간에서 생성되는 윈도가 최대 3개여서 여러 윈도를 묶으면 1.5~16.6초의 결측을 사이에 둔 데이터를 연결하게 된다.

대신 센서 간 관계는 개별 윈도 단위로 판정할 수 있는 두 가지 형태로 모델에 반영하였다. 하나는 진동 크기를 전류 크기로 나눈 비율 특징(ratio_AI0_AI2, ratio_AI1_AI2)으로, 부하 대비 진동의 크기를 윈도 하나의 값으로 나타낸다. 이 특징은 B에서는 A보다 작아지고 이상에서는 커져 B를 이상으로 오판할 위험이 낮다. 다른 하나는 세 센서의 크기 특징을 함께 입력하는 것으로, 모델이 정상 데이터의 센서 간 관계를 학습하고 이 관계에서 벗어난 윈도를 이상으로 판정하도록 한다.

## 5. 한계

- 위 선정은 전체 데이터에 규칙을 적용한 결과이다. 모델 평가 시에는 교차검증의 각 폴드에서 평가용 데이터를 제외한 데이터로 같은 규칙을 다시 적용하며, 폴드별 선정 결과의 안정성을 함께 보고한다.

- 이상 윈도가 28개로 적어 이상 데이터의 구분력과 상관계수에는 불확실성이 있다.

- 기준값(AUC 0.7, 순위상관 0.9) 근처의 특징(AI1_skew 0.738, ratio_AI0_AI1 0.699 등)은 기준값 설정에 따라 선정 여부가 달라질 수 있다.